| 文件名称 | 高新技术产品的关键技术和技术指标说明 |  | 立项编号 | SOYU-2024PS02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定 | 研发部 | 审批人 | 汪永太 | 签批人 | 郑 涵 |

《高新技术产品的关键技术和技术指标说明》

产品名称：高精准快速成型模具制造

所属领域：先进制造与自动化--新型机械--机械基础件及制造技术

承担单位：上海索屿智能科技有限公司

管理部门：研发部

编制时间：2024年7月29日

上海索屿智能科技有限公司

2024年

| PS02 | 高精准快速成型模具制造 |
| --- | --- |
| 技术领域 | 先进制造与自动化--新型机械--机械基础件及制造技术 |
| 技术来源 | 企业自有技术 |
| 关键技术 及主要 技术指标 关键技术 及主要 技术指标 | - 一、关键技术说明 - 1. 冲孔模组导柱对心技术 - 该技术通过在冲孔模组中增设高精度导柱结构，实现对冲针与冲针导套的精准导向与定位。导柱采用高强度合金钢材料并经过精密研磨处理，确保其直线度和表面光洁度，从而有效控制冲针在高速冲压过程中的摆动与偏移。该技术显著提升了冲针与下刃模之间的同心度一致性（同轴度误差≤0.01mm），大幅降低因偏心导致的局部磨损，延长模具使用寿命达30%以上，同时提高冲孔位置精度和边缘质量，满足高精密零件的加工需求。 - 2. 模组底座高度优化技术 - 针对传统模具底座高度不统一、安装适配性差的问题，本技术对模组机台底座固定板进行结构重构，采用标准化模块化设计理念，将底座高度统一设定为标准尺寸（如150mm±0.05mm），并优化其刚性支撑结构。该设计不仅提升了模具在不同冲压设备间的安装便捷性与互换性，还增强了整体结构稳定性，减少因底座变形引起的加工误差。经测试，该优化使模具安装调试时间缩短40%，设备适配率提升至95%以上，广泛适用于多种品牌和型号的冲压机台。 - 3. 双冲头同步冲切控制技术 - 为解决单冲头冲切过程中受力不均、材料变形等问题，本技术采用等高螺丝联动结构实现双冲头的机械同步驱动。左右冲头通过联动机构连接，确保在上下运动过程中保持高度一致（同步误差≤0.02mm），从而实现对物料的对称、均匀冲切。该技术有效避免了偏载导致的刃口磨损和产品毛刺，显著提升冲切面平整度和尺寸一致性，特别适用于对称结构件或薄板材料的大批量精密冲压。 - 4. 弹簧复位卸料技术 - 在双冲头冲切模具中集成高强度氮气弹簧或精密压缩弹簧复位系统，当冲切动作完成后，弹簧自动释放储能，推动上盖板及卸料板快速回弹至初始位置，实现物料的自动脱离。该技术取消了传统手动或气动辅助卸料方式，缩短了生产节拍，单次冲压周期减少0.8~1.2秒，生产效率提升约15%-20%。同时，弹簧系统具备良好的疲劳寿命（≥50万次循环），运行稳定可靠，适用于高速连续冲压作业。 - 二、主要技术指标 - 1、冲孔同轴度：≤0.01mm - 2、模具底座高度公差：±0.05mm - 3、双冲头同步误差：≤0.02mm - 4、冲切面粗糙度Ra：≤3.2μm - 5、模具平均使用寿命：≥≥50万次冲程 - 6、安装适配设备类型：适用于主流品牌冲床 - 7、单次冲压周期缩短率：提升效率15%-20% - 8、弹簧复位系统寿命：≥50万次循环无失效 |
| 与同类产品的 竞争优势 | - 1、更高的加工精度与稳定性 - 通过冲孔模组导柱对心技术和双冲头同步冲切控制技术的协同应用，显著提升模具运行过程中的同轴度（≤0.01mm）与冲切同步性（误差≤0.02mm），有效避免偏心冲压、单侧磨损等问题。相比传统无导柱或单冲头模具，产品在冲孔位置精度、边缘质量及尺寸一致性方面优势明显，特别适用于高精密电子、汽车零部件等对公差要求严苛的行业。 - 2、更长的模具使用寿命 - 采用高强度导柱导向结构与优化受力分布的双冲头设计，大幅降低关键部件（如冲针、刃口）的局部磨损速率。经实测，模具平均使用寿命达到50万次以上，较常规模具提升30%以上，显著减少更换频率和停机维护时间，降低客户长期使用成本。 - 3、更强的设备适配性与安装便捷性 - 通过模组底座高度优化技术实现标准化、模块化设计，底座高度统一为150mm±0.05mm，适配AIDA、扬力、荣泰等主流品牌冲压设备。该通用化设计打破了传统模具“一机一配”的局限，实现跨机型快速换模，安装调试时间缩短40%，大幅提升生产柔性与响应效率。 - 4、更高的生产效率与自动化水平 - 集成弹簧复位卸料技术，实现冲切完成后自动弹起卸料，无需人工干预或额外气动装置，单次冲压周期缩短0.8~1.2秒，整体生产效率提升15%-20%。该技术简化了产线配置，易于集成到自动化生产线中，满足智能制造对高效、连续作业的需求。 - 5、技术创新性强，具备自主知识产权潜力 - 本产品在导柱对心、双冲头联动、底座标准化等方面具有明确的技术创新点，区别于市场上普遍存在的结构简单、精度低、通用性差的传统模具。相关技术已形成完整工艺方案，具备申报发明专利或实用新型专利的基础，技术壁垒高，竞争优势可持续。 - 6、综合成本优势显著 - 尽管在材料与加工精度上投入更高，但通过延长寿命、提升效率、降低维护频率和人工成本，产品全生命周期成本（LCC）优于同类产品。客户可在6-12个月内收回初期投资差异，长期经济效益突出。 - 总结： - 本“高精准快速成型模具”在精度、寿命、效率、通用性、自动化兼容性及综合成本控制等方面全面超越传统模具产品，代表了当前新型机械基础件制造技术的发展方向，具备较强的市场竞争力和推广应用价值，符合高新技术企业对“高技术含量、高附加值”产品的定位要求。 |
| 知识产权获得情况 及其对服务 在技术上发挥的支 持作用 知识产权获得情况 及其对服务 在技术上发挥的支 持作用 | 本公司经过长期的技术开发与测试，现拥有多项知识产权对本公司的产品进行知识产权支撑。本公司定期收集市场现有技术信息，针对本领域的相关技术和重大缺陷定期组织研讨会议，对能够转化为本公司技术成果的方案进行定期考量。 本产品近三年已授权自主核心知识产权2项，具体情况以及其对服务在技术上发挥的作用如下： - 1、专利名称：一种冲孔模组（专利号：ZL202320920699.8） - 技术领域：模具结构设计、冲压精度控制 - 技术优势说明： - （1）实现高精度导柱对心，提升冲孔一致性 - 该专利核心在于在冲孔模组中创新性地设置高精度导柱结构，用于引导冲针运动方向。通过导柱与导套的精密配合（配合间隙≤0.005mm），有效约束冲针在高速冲压过程中的横向偏移和摆动，显著提高冲针与下刃模之间的同轴度（≤0.01mm），解决了传统模组因导向不足导致的冲孔偏位、毛刺不均等问题，确保批量生产中产品尺寸高度一致。 - （2）降低关键部件磨损，延长模具寿命 - 由于导柱承担主要导向载荷，冲针不再直接承受侧向力，极大减少了冲针与导套、冲针与下模之间的摩擦与局部磨损。实测数据显示，采用该结构后，冲针使用寿命提升35%以上，整体模具维护周期延长，大幅降低客户停机换件频率。 - （3）提升加工稳定性，适应高速冲压需求 - 该结构增强了模组整体刚性和动态稳定性，使其能够在80~120次/分钟的高速冲压条件下保持稳定运行，避免因振动导致的定位偏移或崩刃现象，满足自动化生产线对高节拍、连续作业的技术要求。 - （4）支持模块化设计，便于后期维护与更换 - 专利中的导柱组件采用可拆卸式安装结构，便于日常维护和局部更换，无需整体报废模具，降低后期使用成本，提升产品可维护性与经济性。 - 总结：该专利是实现“冲孔模组导柱对心技术”的核心技术载体，直接支撑了本产品在加工精度、使用寿命和运行稳定性方面的核心竞争力。 - 2、专利名称：一种双冲头冲切模具（专利号：ZL202321082942.X） - 技术领域：同步冲切、均衡受力、高效卸料 - 技术优势说明： - （1）实现双冲头机械联动，保障冲切同步性 - 该专利采用等高螺丝联动结构，将左、右冲头通过刚性连接板和同步调节机构进行机械耦合，确保两侧冲头在上下运动过程中保持高度一致（同步误差≤0.02mm）。相比依赖液压或气动控制的同步方式，本结构无需额外控制系统，响应更快、可靠性更高，从根本上解决了单侧冲切导致的材料变形、切边不齐等问题。 - （2）均衡分配冲切力，提升模具运行平稳性 - 双冲头对称布置并同步动作，使冲压力在模具横向上均匀分布，避免偏载引起的机台振动、模具倾斜或底座变形。该设计显著提升了模具运行的平稳性和安全性，尤其适用于大尺寸板材或多工位连续冲压场景。 - （3）集成弹簧复位卸料系统，提高生产效率 - 该专利在上盖板与冲头组件之间集成高强度压缩弹簧，冲切完成后依靠弹簧弹力自动将卸料板顶起，实现物料快速脱离。该结构取消了传统气动或手动卸料方式，单次冲压周期缩短约1秒，生产效率提升15%-20%，并可无缝接入自动化上下料系统。 - （4）支持快速调节与标准化装配 - 专利设计中包含可调式等高螺丝和标准化安装孔位，允许根据材料厚度或冲切需求微调冲头行程和压力平衡，适应多种产品规格切换，提升模具柔性化生产能力。 - 总结：该专利是“双冲头同步冲切控制技术”和“弹簧复位卸料技术”的集成体现，为本产品在冲切质量、生产效率和自动化兼容性方面提供了关键技术支持，是实现高效、稳定、智能冲压的核心保障。 |