高新技术产品的关键技术和技术指标的具体说明

| PS高新产品名称 | 高精准铝制品 |
| --- | --- |
| 技术领域 | 新材料--金属材料--铝、铜、镁、钛合金清洁生产与深加工技术 |
| 技术来源 | 企业自有技术 |
| 关键技术 及主要 技术指标 关键技术 及主要 技术指标 | 关键技术一：金属动态旋转加热与精准控温热处理技术 技术描述： 采用夹持机构与伺服驱动系统集成，实现铝材在高频感应加热过程中的连续自转，结合高精度温度反馈与能耗优化算法，确保工件受热均匀。通过伺服电机驱动活动夹板实现夹持力与定位精度的精确控制，提升热处理一致性与尺寸稳定性。 技术指标： 加热过程中工件旋转速度可调范围：0–60 rpm，精度±2 rpm 工件表面温差 ≤ ±8℃（较传统固定加热降低50%以上） 夹持定位精度：±0.05 mm 能耗较传统工艺降低 ≥ 15%（基于“有色金属冶炼温度调试系统”软件优化） 技术先进性： 突破传统静态加热导致的热应力集中与变形问题，实现均匀加热与低能耗运行，提升产品尺寸精度与力学性能一致性。 关键技术二：多级渐进式熔体过滤与模块化导流净化技术 技术描述： 在熔融合金输送路径中设置多层梯度滤网与蛇形隔板结构，形成逐级过滤通道，有效去除氧化夹杂与非金属杂质。滤网与隔板采用插接式模块化设计，实现快速拆装与在线维护，保障熔体纯净度与连续生产稳定性。 技术指标： 过滤精度分级：50目 → 100目 → 200目 三级渐进过滤 熔体夹杂物含量降低 ≥ 70%（对比单级过滤） 模块更换时间 ≤ 15分钟/组 铸件内部气孔率 ≤ 0.5%，达到GB/T 1173-2013优等品标准 技术先进性： 实现熔体深度净化与设备可维护性双重提升，显著提高铸件致密度与表面质量，支撑高精度铝制品的洁净生产。 关键技术三：智能防粘连与高效搬运集成技术 技术描述： 集成动态压制限位机构与滚动减摩栏板系统，实现铝锭搬运过程中的自动限位与缓冲保护；采用电磁控制半圆头结构与可调螺杆机构，实现对不同规格铝板的柔性接触与防粘连分离，防止层间粘连导致的表面损伤。 技术指标： 铝锭搬运过程晃动幅度降低 ≥ 80% 滚动摩擦系数 ≤ 0.15（传统滑动摩擦约0.3–0.5） 铝板粘连分离成功率 ≥ 98% 适配铝板厚度范围：2–20 mm，调节精度 ±1 mm 技术先进性： 解决铝材搬运与存储过程中的损伤与粘连难题，提升自动化作业效率与产品表面质量，体现清洁生产与智能化控制水平。 关键技术四：基于工业视觉与深度学习的在线缺陷检测技术 技术描述： 采用高分辨率工业相机与环形补光系统采集压延铝材表面图像，结合轻量化CNN模型与多尺度特征融合算法，实现裂纹、气泡、划痕等典型缺陷的实时识别与分类。系统具备在线报警与数据反馈功能，支持工艺闭环优化。 技术指标： 图像采集分辨率：≥ 2048 × 1024 pixels，帧率 ≥ 60 fps 缺陷识别准确率 ≥ 95%（测试样本 ≥ 10,000张） 最小可检缺陷尺寸：0.2 mm 检测响应时间 ≤ 200 ms，支持产线速度 ≤ 15 m/min 技术先进性： 构建“采集—识别—反馈”一体化智能检测系统，实现铝材表面质量的高精度、高效率在线监控，提升产品良率与智能制造水平。 总结说明 上述四项关键技术覆盖了“高精准铝制品”从熔体净化、热处理、搬运防护到智能检测的全流程核心技术链，体现了公司在铝材清洁生产、精密加工与智能化控制方面的综合创新能力。技术指标均具备可量化、可验证性，符合《国家重点支持的高新技术领域》中“铝及铝合金深加工技术”的发展方向，支撑产品达到高精度、高洁净度、高一致性的质量标准，具备显著的市场竞争力和产业化前景。 |
| 与同类产品的 竞争优势 与同类产品的 竞争优势 | - 1. 产品精度与一致性行业领先 - 优势说明： - 通过动态旋转加热技术与高精度伺服夹持定位系统，有效解决了传统铝材热处理过程中因受热不均导致的变形、内应力集中等问题，显著提升产品尺寸精度与组织均匀性。 - 对比优势： - 同类产品热处理温差普遍在±15℃以上，我司产品控制在 ±8℃以内； - 产品尺寸公差可达 ±0.05mm，优于行业平均水平（±0.1–0.2mm）； - 铸件气孔率 ≤ 0.5%，达到国标优等品水平，显著高于普通铸造产品（1.0–1.5%）。 - 客户价值： - 减少后续加工余量，提升装配精度，适用于航空航天、新能源汽车等对精度要求严苛的高端领域。 - 2. 熔体纯净度高，产品内部质量更优 - 优势说明： - 采用多级渐进式过滤系统与模块化导流设计，实现熔融合金液的深度净化，有效去除氧化物、夹杂等杂质，保障铸件致密性与力学性能。 - 对比优势： - 普通设备多采用单层滤网，过滤效率低；我司实现 三级梯度过滤，夹杂物去除率提升 70%以上； - 滤网模块支持 15分钟内快速更换，不停机维护，生产连续性优于传统焊接式过滤装置。 - 客户价值： - 产品抗拉强度、延伸率等力学性能更稳定，减少废品率，提升客户终端产品质量可靠性。 - 3. 智能化与自动化水平高，降低人工依赖 - 优势说明： - 集成电磁防粘连控制、滚动减摩搬运系统与工业视觉在线检测，实现从搬运、存储到质量检测的全流程自动化与智能化。 - 对比优势： - 传统铝板搬运依赖人工或机械夹持，易造成表面划伤；我司采用滚动栏板+缓冲限位，表面损伤率降低 80%以上； - 行业普遍采用人工抽检或简单视觉检测，我司实现 95%以上准确率的AI在线全检，检测速度达15m/min，效率提升3–5倍。 - 客户价值： - 降低人工成本与操作风险，提升生产节拍与质量稳定性，符合“智能制造”升级趋势。 - 4. 设备可维护性强，运行效率与柔性更高 - 优势说明： - 关键部件如滤网、夹持机构、模具等采用模块化、插接式设计，支持快速拆装与更换，适应多品种、小批量生产需求。 - 对比优势： - 模具切换时间 ≤ 5分钟（传统设备需15–30分钟）； - 过滤组件维护时间缩短 60%以上； - 夹持与防粘结构支持 2–20mm 范围内无级调节，适配性强。 - 客户价值： - 提升设备利用率（OEE），降低停机时间，满足客户多样化订单需求，增强产线柔性。 - 5. 清洁生产与环保性能突出 - 优势说明： - 集成烟尘收集净化系统与智能喷涂参数调控技术，实现低排放、低能耗运行，符合绿色制造政策导向。 - 对比优势： - 喷涂过程VOCs排放降低 ≥ 30%（通过动态调控涂料流量与雾化压力）； - 配备高效过滤箱与鼓风系统，车间粉尘浓度 ≤ 5mg/m³，优于国家标准（8mg/m³）； - 前处理能耗降低 ≥ 15%，助力客户实现“双碳”目标。 - 客户价值： - 帮助企业通过环保验收，降低环保处罚风险，提升企业社会形象。 |
| 知识产权获得情况 及其对产品 在技术上发挥的支 持作用 知识产权获得情况 及其对产品 在技术上发挥的支 持作用 知识产权获得情况 及其对产品 在技术上发挥的支 持作用 | 1. 一种用于金属热处理的高频感应加热设备（ZL202123098145.4） 该专利通过将旋转驱动机构与高频感应线圈集成设计，实现铝材在加热过程中的连续自转，有效解决传统固定加热导致的受热不均、内应力集中等问题。设备具备温度反馈与能耗调节接口，支持与温控系统联动。 技术壁垒与竞争优势： 提升热处理均匀性，产品变形率降低40%以上； 支持与“有色金属冶炼温度调试系统”软件协同，实现节能优化； 形成热处理工艺专用装备壁垒，区别于通用感应炉，增强产品一致性保障能力。 2. 一种铸造铝合金用导流管（ZL202320853749.5） 该导流管内部设置多层隔板与梯度滤网结构，形成蛇形流动路径，实现熔体在输送过程中的逐级过滤与杂质沉降，显著提升合金液纯净度。 技术壁垒与竞争优势： 实现 “流动中净化”，避免二次污染； 滤网模块可拆卸，便于清理与更换，维护效率提升60%； 支撑铸件气孔率 ≤ 0.5%，达到高端压铸件质量标准，提升产品内部可靠性。 3. 一种铝锭搬运装置（ZL202222939332.9） 该装置集成弹性缓冲垫、限位杆与转动盘联动结构，实现铝锭在搬运过程中的动态压制与上下限位，有效防止因振动导致的碰撞与堆叠错位。 技术壁垒与竞争优势： 显著降低搬运过程中的表面划伤与边角损伤，产品表面合格率提升至98%以上； 实现自动化上下料对接，适配智能产线集成； 解决铝锭“散垛”难题，提升物流安全性与作业效率。 4. 一种防粘连铝板存放装置（ZL202320901205.1） 采用电磁控制半圆头结构与可调螺杆机构，实现对铝板侧端面的柔性抵触，在吊运时自动分离粘连板层，避免强行撬动造成的表面损伤。 技术壁垒与竞争优势： 粘连分离成功率 ≥ 98%，减少人工干预； 支持不同厚度铝板（2–20mm）自适应调节，通用性强； 有效保护铝板表面光泽与涂层完整性，满足高端装饰与电子用铝需求。 5. 一种金属加工工作台（ZL202320855804.4） 工作台集成导块、导槽、弹簧缓冲与移动轮结构，实现加工平台的导向、减震与灵活移动，提升夹持稳定性与操作便捷性。 技术壁垒与竞争优势： 降低加工振动对精度的影响，提升表面光洁度； 支持快速换型与多工位切换，适应小批量定制化生产； 增强设备人机协同性与产线柔性，提升整体运行效率。 6. 一种金属制品加工定位模具（ZL202320677793.5） 采用矩形槽定位 + 可滑动二号矩形板结构，实现模具的快速安装与精准对位，配合内置加热丝，防止熔体过早凝固。 技术壁垒与竞争优势： 模具更换时间缩短至5分钟以内，生产效率提升30%以上； 加热丝控温精度±5℃，保障注模流动性，减少冷隔缺陷； 形成快换模具系统标准接口，为后续自动化升级奠定基础。 7. 一种铝膜生产用裁切机（ZL202320835407.0） 集成电动伸缩杆、排气刷与硅胶垫结构，在裁切前对铝膜进行排气处理与贴合固定，防止气泡与褶皱，提升裁切精度。 技术壁垒与竞争优势： 裁切边缘平整度误差 ≤ 0.1mm，减少毛刺与废边； 防止铝膜因内部气囊导致的贴合不良，提升复合材料质量； 保障高精度电子铝膜、包装材料等产品的尺寸稳定性与外观质量。 8. 铝卷智能喷涂控制系统（2023SR0895277） 该系统集成环境温湿度、运行速度、铝材厚度等传感器数据，通过控制算法实时调节喷涂压力、涂料流量与喷枪距离，实现喷涂均匀性闭环控制。 技术壁垒与竞争优势： 喷涂膜厚均匀性提升至 ±5μm，优于行业平均水平（±10–15μm）； 支持多参数融合反馈，减少涂料浪费 ≥ 15%； 实现喷涂工艺数字化、可追溯化管理，满足高端客户质量审计要求。 9. 有色金属冶炼温度调试系统（2024SR1349390） 该软件基于冶炼工艺数据模型，优化加热曲线与能耗分配，实现加热过程的智能调控，降低无效能耗。 技术壁垒与竞争优势： 较传统加热模式节能 ≥ 15%； 支持与高频感应加热设备联动，提升加热效率与温度一致性； 形成工艺参数数据库与能效管理平台，助力绿色工厂建设。 10. 有色金属压延生产缺陷检测系统（2023SR1515942） 系统集成图像采集、预处理、缺陷识别与报警功能，支持压延产线连续运行中的表面质量监控。 技术壁垒与竞争优势： 支持裂纹、气泡、划痕等10类缺陷自动识别； 检测响应时间 ≤ 200ms，适配高速产线； 实现全检替代抽检，提升质量管控水平，降低客户投诉风险。 11. 基于视觉识别的铝板表面检测系统（2023SR1521783） 采用轻量化CNN模型与多尺度特征提取算法，提升对微小缺陷（如0.2mm划痕）的识别能力，支持边缘计算部署。 技术壁垒与竞争优势： 缺陷识别准确率 ≥ 95%，误报率 < 3%； 模型可部署于嵌入式设备，降低硬件成本； 形成自主可控的AI视觉检测算法体系，避免依赖第三方软件，增强技术独立性。 |