高新技术产品的关键技术和技术指标的具体说明

| PS高新产品名称 | 金属专用新型化学合成涂料 |
| --- | --- |
| 技术领域 | 新材料--金属材料--铝、铜、镁、钛合金清洁生产与深加工技术 |
| 技术来源 | 企业自有技术 |
| 关键技术 及主要 技术指标 关键技术 及主要 技术指标 | 关键技术一：水性环氧抗静电复合乳液制备技术 技术描述： 采用聚醚胺为固化剂，结合有机硅偶联剂对环氧树脂进行乳化改性，实现水性化；同时引入聚季铵盐类抗静电剂，通过分子结构设计与分散工艺优化，在涂层中构建均匀导电网络，实现环保性与抗静电功能的协同。 技术指标： 涂料VOC含量 ≤ 50 g/L（符合GB/T 38597-2020） 体积电阻率 ≤ 1×10⁸ Ω·cm（达到抗静电级标准） 附着力（划格法）：≤ 1级（GB/T 9286） 耐水性（常温浸泡96h）：无起泡、无脱落 关键技术二：绿色低碳合成与智能分散研磨控制技术 技术描述： 采用常温反应与水性稀释工艺，实现低能耗、无溶剂排放的绿色生产；结合自动化分散研磨控制系统，对研磨时间、转速、温度等参数进行动态调节，确保颜料与树脂体系的高效分散与粒径稳定性。 技术指标： 生产能耗降低 ≥ 30%（相比传统溶剂型涂料工艺） 研磨后粒径D90 ≤ 25 μm 分散均匀性（赫格曼细度计）≤ 20 μm 粒径分布变异系数 ≤ 15% 自动化控制响应时间 ≤ 5秒，异常报警准确率 ≥ 98% 关键技术三：多轴同步智能搅拌与树脂混合调控技术 技术描述： 基于蜗轮蜗杆传动结构实现多轴同步搅拌，由单电机驱动多个搅拌轴协同运行；结合智能混合搅拌控制系统，实现搅拌参数设定、过程监控与数据反馈，提升树脂体系混合均匀性与批次稳定性。 技术指标： 搅拌效率提升 ≥ 40%（相比单轴搅拌） 混合均匀性变异系数 ≤ 5% 单电机驱动 ≥ 3个搅拌轴，能耗降低 ≥ 25% 搅拌过程数据采集频率 ≥ 1次/秒，控制精度 ±2% 关键技术四：自动化防护与精准定位转运系统集成技术 技术描述： 针对全自动分散设备，集成分散盘自动防护结构（弹簧联动覆盖）与气动驱动料桶定位夹紧装置，实现设备非运行状态的自动保护与多桶同步快速定位，提升设备安全性与生产连续性。 技术指标： 分散盘防护响应时间 ≤ 3秒（停机后自动覆盖） 料桶定位误差 ≤ ±2 mm 多桶同步夹紧时间 ≤ 15秒（支持≥4桶） 设备非计划停机率降低 ≥ 40% 关键技术五：高强度吸水型功能助剂合成技术 技术描述： 采用膨润土复合甲基丙烯酸体系，通过溶液聚合法，在交联剂MBA和引发剂过硫酸铵作用下合成高强度吸水剂，用于调节涂料体系水分稳定性与施工性能，提升涂膜致密性。 技术指标： 吸水倍率 ≥ 150 g/g 抗压强度（20%应变下）≥ 15 kPa 在涂料中添加量 0.5–1.5 wt%，可有效抑制施工过程中的流挂与气泡 总结说明： 本产品“金属专用新型化学合成涂料”聚焦金属合金表面防护与功能化处理需求，围绕环保化、功能化、智能化、高性能化四大方向，突破了水性抗静电复合乳液制备、绿色智能分散、多轴高效搅拌、自动化防护定位及功能助剂合成等多项关键技术。技术指标均达到或优于行业先进水平，显著提升了涂料在金属深加工领域的适用性、稳定性和清洁生产水平，符合“新材料—金属材料”领域的高新技术发展方向。 |
| 与同类产品的 竞争优势 与同类产品的 竞争优势 | - 1. 环保与安全优势：真正实现绿色生产与应用 - 水性化配方：以水为稀释剂，VOC含量 ≤ 50 g/L，远低于国家限值（通常≤300 g/L），无苯、酮、酯等有害溶剂，显著降低对环境和操作人员的危害。 - 清洁生产工艺：采用常温反应、低能耗工艺，减少碳排放和能源消耗，符合国家“双碳”战略和绿色制造政策要求，易于通过环保合规审查。 - 竞争体现：相比传统溶剂型涂料，更易满足出口标准（如REACH、RoHS）及高端制造业绿色供应链要求。 - 2. 功能集成优势：抗静电+高附着力+耐腐蚀一体化 - 抗静电性能优异：通过聚季铵盐类抗静电剂构建导电网络，体积电阻率 ≤ 1×10⁸ Ω·cm，有效防止静电积聚，适用于电子、航空航天、精密仪器等对静电敏感的金属部件涂装。 - 强附着力与耐水性：采用有机硅偶联剂改性水性环氧体系，附着力达1级，耐水性96小时无异常，特别适用于铝、镁、钛等轻金属合金表面，解决其易氧化、难附着问题。 - 竞争体现：突破“环保涂料功能单一”的行业瓶颈，实现环保性与功能性兼备，满足高端工业场景复合需求。 - 3. 智能制造优势：生产过程高度自动化与可控 - 智能研磨与搅拌控制：集成自动化分散研磨系统和智能混合搅拌控制系统，实现粒径、温度、转速等参数的动态调节与数据反馈，确保批次稳定性。 - 设备防护与定位精准：分散盘自动防护、料桶气动定位夹紧，提升设备安全性与运行效率，降低人为操作误差。 - 竞争体现：相比人工或半自动产线，产品一致性高、良品率高、交付稳定，适合大规模工业应用。 - 4. 施工性能与涂层质量优势：易施工、高平整、低缺陷 - 优异流平性与抗泡性：通过流平剂与消泡剂协同优化，涂层表面平整光滑，无橘皮、缩孔、气泡等缺陷。 - 高分散均匀性：研磨后D90 ≤ 25 μm，细度 ≤ 20 μm，确保涂膜致密、无颗粒，提升外观品质和防护性能。 - 竞争体现：降低施工难度，减少返工率，提升客户使用体验，尤其适合自动化喷涂生产线。 - 5. 成本与效率综合优势：节能降耗、提质增效 - 多轴同步搅拌设计：单电机驱动多轴，能耗降低 ≥ 25%，搅拌效率提升 ≥ 40%。 - 自动化转运与夹紧：多桶同步操作，定位快、夹紧稳，提升生产节拍，降低人工成本。 - 设备维护成本低：分散盘自动防护机制减少磨损，延长设备寿命，降低非计划停机。 - 竞争体现：在保证高性能的同时，综合生产成本更低，投资回报率更高，具备显著的市场推广优势。 |
| 知识产权获得情况 及其对产品 在技术上发挥的支 持作用 知识产权获得情况 及其对产品 在技术上发挥的支 持作用 知识产权获得情况 及其对产品 在技术上发挥的支 持作用 | 1. 一种抗静电环氧树脂涂料的制备方法（ZL201910985915.5） 技术优势说明： 该专利是本产品的核心功能实现基础。通过优化聚季铵盐类抗静电剂的添加方式、反应温度与分散工艺，确保其在水性环氧体系中形成连续导电网络，有效降低涂层表面电阻。 提升抗静电稳定性：避免抗静电剂迁移或析出，保障长期使用中电阻率 ≤ 1×10⁸ Ω·cm。 兼容水性化体系：解决了传统抗静电剂在水性树脂中分散不均、影响成膜性的问题。 支持绿色配方：无需添加金属导电填料（如碳黑、银粉），保持涂料环保性与外观美观。 对产品贡献：直接支撑“抗静电功能与水性化技术融合”的创新点，使产品适用于电子、军工、洁净厂房等高要求场景。 2. 水性环氧乳液制备管理系统（2024SR0196400） 技术优势说明： 作为配方数据与工艺参数的数字化管理平台，该系统实现乳液制备全过程的数据记录、工艺追溯与质量控制。 确保批次一致性：自动记录乳化时间、温度、搅拌速度等关键参数，防止人为操作偏差。 支持工艺优化：通过历史数据分析，持续改进乳液稳定性与粒径分布。 提升研发效率：支持多配方快速切换与对比实验，缩短新产品开发周期。 对产品贡献：保障水性环氧乳液质量稳定，是实现“环保型涂料配方设计”和“系统性性能优化”的信息化支撑。 3. 分散机自动化运行控制系统（2024SR1349350） 技术优势说明： 该系统实现分散设备的一键启动、自动运行、状态监控与异常报警，提升生产安全性和可控性。 减少人为干预：设定程序后自动完成投料、分散、停机等流程，降低操作失误风险。 实时监控运行状态：对电流、温度、转速等参数实时采集，及时发现设备异常。 提高生产效率：多批次连续作业，减少准备与等待时间。 对产品贡献：支撑“自动化控制技术”和“智能控制与工艺融合”创新点，保障颜料与树脂高效分散，提升涂料均匀性与稳定性。 4. 乳液分散机智能研磨控制系统（2023SR1520801） 技术优势说明： 该系统针对研磨过程进行动态参数调节，根据物料粘度、温度变化自动调整研磨时间与转速，确保粒径分布一致性。 精准控制粒径：实现D90 ≤ 25 μm，细度 ≤ 20 μm，提升涂膜致密性与光泽度。 防止过磨或欠磨：避免因研磨不足导致颗粒粗大，或过度研磨引起温度过高影响树脂性能。 节能降耗：智能判断研磨终点，避免无效运行。 对产品贡献：直接支撑“精细研磨过程控制”技术，是保障涂料高分散性、高稳定性的关键技术手段。 5. 一种具有防护功能的全自动分散机（ZL202222906160.5） 技术优势说明： 该实用新型专利通过弹簧联动结构实现分散盘自动覆盖保护，在设备非工作状态时自动闭合防护罩。 延长设备寿命：防止灰尘、杂质进入分散盘间隙，减少磨损与腐蚀。 提升安全性：避免操作人员误触高速旋转部件，符合安全生产规范。 减少维护频率：降低清洁与检修频次，提升设备可用率。 对产品贡献：体现“分散盘自动防护机制”创新点，保障生产连续性与设备稳定性，间接提升产品质量一致性。 6. 一种膨润土复合甲基丙烯酸聚合物高强度吸水剂及其制备方法（ZL201910466194.7） 技术优势说明： 该专利产品作为功能性助剂添加至涂料体系中，用于调节施工过程中的水分挥发与流变性能。 提升涂膜抗流挂性：吸水剂在湿膜阶段吸收多余水分，能够防止厚涂时产生流挂缺陷。 增强机械强度：膨润土增强三维网络结构，提升吸水剂自身抗压能力（≥15 kPa），不易破碎失效。 改善施工适应性：适用于高湿环境或垂直面施工，提升涂料适用范围。 对产品贡献：支撑“高强度吸水剂合成技术”和“吸水剂材料结构优化”创新点，提升涂料施工性能与成膜质量。 7. 智能混合搅拌树脂控制系统（2024SR0200023） 技术优势说明： 该系统实现树脂混合过程的参数设定、过程监控、数据反馈与远程管理，确保混合均匀性。 精准控制搅拌工艺：设定转速、时间、温度曲线，确保各组分充分融合。 数据可追溯：每批次搅拌过程数据自动归档，便于质量审计与问题排查。 支持多配方调用：预设不同涂料型号的搅拌程序，提升柔性生产能力。 对产品贡献：支撑“智能混合搅拌控制技术”，保障树脂体系均匀稳定，是高性能涂层形成的工艺基础。 8. 一种合成树脂用搅拌装置（ZL202320490196.1） 技术优势说明： 该实用新型采用蜗轮蜗杆传动结构驱动多搅拌轴同步运行，实现高效、低能耗混合。 提升混合效率：多轴协同搅拌，缩短混合时间 ≥ 30%。 降低能耗：单电机驱动多轴，能耗降低 ≥ 25%，符合绿色生产要求。 增强混合均匀性：避免死角，确保高粘度树脂体系充分均质。 对产品贡献：体现“多轴同步搅拌装置技术”创新点，是实现“搅拌过程智能化控制”的硬件基础，提升生产效率与产品质量。 9. 一种油漆生产中的油漆桶转运装置（ZL202221656904.6） 技术优势说明： 该装置通过导辊与限位夹紧结构，实现油漆桶的快速定位、平稳输送与多桶同步夹紧。 提升转运安全性：防止桶体倾倒、泄漏，保障操作人员安全。 提高生产节拍：支持多桶并行作业，缩短上下料时间。 兼容自动化产线：可与自动灌装、称重系统对接，实现全流程自动化。 对产品贡献：支撑“油漆桶转运定位与夹紧技术”，提升生产效率与设备运行稳定性，是智能制造的重要环节。 这些知识产权共同构成了“金属专用新型化学合成涂料”从材料设计、工艺控制、设备创新到智能制造的完整技术链条，不仅体现了企业的自主研发能力，也为高新技术企业申报提供了强有力的技术成果支撑。 |